arm_planning.py框架介绍（简易版）

# 机械臂1系统架构介绍

## 1.1 模块简介

机械臂1是整个机器人系统中的一个执行规划模块。

它的主要任务可以简单理解为：

“告诉机械臂应该去哪里、以什么方式移动，才能完成抓取和放置任务。”

例如比赛中：

机器人看到一个箱子后：

判断箱子在哪里；

计算机械臂应该伸到什么位置；

规划抓取动作；

规划搬运路线；

规划放置动作；

将动作方案交给机器人执行。

机械臂1模块负责的是其中的：

动作思考和路线规划部分。

它不会直接控制机械臂运动，而是生成一份“动作计划”。

# 2. 整体工作流程

机械臂1的工作流程可以理解为：

Plain Text 摄像头/视觉系统 ↓ 找到目标箱子 ↓ 机械臂1规划系统 ↓ 计算抓取和移动方式 ↓ 生成机械臂动作方案 ↓ 机器人执行

简单来说：

视觉负责“看见目标”。

机械臂1负责“想怎么拿”。

执行系统负责“真正去移动”。

# 3. 系统结构

机械臂1主要由几个部分组成：

Plain Text 目标信息 ↓ +----------------+ ¦ ArmPlanner ¦ ¦ 机械臂规划中心 ¦ +----------------+ / \ / \ 抓取规划模块 放置规划模块 ¦ ¦ ¦ ¦ ↓ ↓ 抓取动作方案 放置动作方案 \ / \ / 运动计算模块 ¦ ↓ 生成运动轨迹 ¦ ↓ 交给机器人执行

# 4. 核心模块介绍

## 4.1 ArmPlanner（机械臂规划中心）

这是整个机械臂1的大脑。

它负责：

接收目标信息；

判断当前任务；

调用不同规划模块；

组合最终动作。

例如：

收到任务：

“把红色箱子移动到指定位置”

ArmPlanner会安排：

Plain Text 先抓取 ↓ 再移动 ↓ 最后放下

它本身不负责计算每个关节怎么转，而负责整体流程安排。

# 5. 抓取规划模块

## 功能

负责解决：

“机械臂应该从哪里抓箱子？”

输入：

Plain Text 箱子的位置信息

输出：

Plain Text 机械臂抓取位置

工作过程：

Plain Text 箱子位置 ↓ 判断箱子尺寸 ↓ 计算夹爪位置 ↓ 生成抓取动作

## 为什么需要考虑箱子尺寸？

因为机械臂不能简单地：

“直接伸向箱子中心”。

例如：

Plain Text 错误方式： ↓ ┌──────┐ │ 箱子 │ └──────┘ ↑ 直接伸入

可能导致：

夹不到；

碰撞箱子；

抓取不稳定。

因此系统会根据箱子的：

长度；

宽度；

高度；

计算更合适的夹取位置。

# 6. 抓取动作流程

机械臂不会直接冲过去抓取。

完整流程：

Plain Text 第一步： 靠近箱子 ↓ 第二步： 移动到抓取位置 ↓ 第三步： 关闭夹爪 ↓ 第四步： 等待箱子夹紧 ↓ 第五步： 抬起箱子 ↓ 第六步： 离开原位置

这样可以降低：

箱子掉落；

抓取失败；

运动碰撞。

# 7. 放置规划模块

## 功能

负责解决：

“箱子应该放在哪里，机械臂应该移动到什么位置释放？”

工作流程：

Plain Text 目标位置 ↓ 考虑箱子高度 ↓ 计算释放位置 ↓ 生成放置动作

例如：

如果目标位置表示：

“箱子中心应该在那里”

系统需要进一步计算：

“机械爪应该停在哪里，箱子底部才能刚好接触目标区域。”

# 8. 运动计算模块

机械臂运动不是简单的：

“移动到某个点”。

机器人需要计算：

每个关节应该旋转多少；

每个部件应该如何配合。

这个过程由运动计算模块完成。

它负责：

Plain Text 目标位置 ↓ 计算机械臂姿态 ↓ 生成关节运动方案

本项目使用官方提供的运动计算工具完成计算。

这样可以：

保证计算准确；

避免重复开发；

提高稳定性。

# 9. 安全检查模块

为了避免机器人产生危险动作，系统增加安全检查。

主要检查：

## 目标距离

防止目标距离过远：

Plain Text 机器人 × 目标

导致无法完成。

## 动作变化

检查：

Plain Text 当前姿态 ↓ 目标姿态

变化是否过大。

避免：

突然运动；

机械结构冲击。

# 10. 轨迹生成模块

机械臂不是瞬间移动。

它需要一条平滑路线。

例如：

错误：

Plain Text 当前位置 ↓ 目标位置

突然跳过去。

正确：

Plain Text 当前位置 ↓ 中间位置1 ↓ 中间位置2 ↓ 目标位置

轨迹生成模块负责产生这种连续动作。

# 11. 一个完整任务示例

以搬运一个箱子为例：

Plain Text 视觉发现箱子 ↓ 发送箱子位置 ↓ 机械臂1计算抓取方案 ↓ 机械臂移动到箱子附近 ↓ 夹住箱子 ↓ 抬起箱子 ↓ 移动到目标位置 ↓ 放下箱子 ↓ 任务完成

整个过程中：

机械臂1负责：

“规划怎么做”。

执行系统负责：

“真正去做”。

# 12. 模块设计特点

## 12.1 分工明确

不同模块负责不同事情：

点击图片可查看完整电子表格

## 12.2 易于修改

例如：

如果以后需要：

更换抓取方式；

调整箱子尺寸；

修改安全距离；

只需要修改对应模块。

不会影响整个系统。

## 12.3 稳定优先

比赛环境中：

稳定完成任务比复杂算法更加重要。

因此系统采用：

清晰流程；

模块化设计；

安全检查；

保证机器人能够可靠完成任务。

# 13. 总结

机械臂1系统可以理解为机器人的“动作规划大脑”。

它完成：

Plain Text 看到目标 ↓ 分析目标 ↓ 设计动作 ↓ 计算路线 ↓ 生成执行方案

通过模块化设计，机械臂1能够完成目标物体的抓取、搬运和放置任务，同时保证系统稳定、易维护、方便后续优化。