arm_planning.py框架（专业版）

# 机械臂1规划模块架构介绍文档

## 1.1 模块概述

机械臂1规划模块负责比赛任务中左、右机械臂相关动作的路径规划与动作生成。

该模块的核心职责是：

根据视觉模块提供的目标物体信息生成抓取目标；

根据任务目标生成放置目标；

调用官方运动学接口完成正逆运动学计算；

根据计算结果生成机械臂运动轨迹；

输出动作规划结果供后续控制模块执行。

本模块不直接控制机器人运动，不负责底层执行，仅负责生成安全、可执行的动作规划结果。

# 2. 整体系统架构

整体数据流如下：

Plain Text 视觉感知模块 ¦ ¦ v ObjectEstimate3D (目标物体信息) ¦ ¦ v ArmPlanner (机械臂规划核心) -------------------- ¦ ¦ v v Grasp Planner Place Planner 抓取规划模块 放置规划模块 -------------------- ¦ v Pose3D目标位姿 ¦ v OfficialKDLAdapter (官方运动学接口) ¦ v IKResult (逆解结果) ¦ v JointTrajectory (关节轨迹) ¦ v ActionMux (动作统一管理) ¦ v 机器人执行层

# 3. 模块职责划分

## 3.1 ArmPlanner（机械臂规划核心）

### 功能

ArmPlanner 是机械臂1模块的主要入口。

负责：

接收任务目标；

调用抓取规划；

调用放置规划；

生成动作阶段；

组织轨迹生成流程。

### 不负责：

不直接控制机械臂；

不发布机器人控制指令；

不实现底层运动控制。

## 3.2 GraspPlanner（抓取规划模块）

### 功能

负责根据目标物体信息生成抓取动作。

输入：

Plain Text ObjectEstimate3D

包含：

物体位置；

物体中心坐标。

处理流程：

Plain Text 物体中心 ↓ 尺寸补偿 ↓ 抓取偏移计算 ↓ 末端目标Pose ↓ IK求解 ↓ 生成抓取轨迹

## 3.3 物体尺寸补偿

由于目标物体具有固定尺寸：

Plain Text 长度：24cm 宽度：16cm 高度：19cm

规划过程中不能直接将物体中心作为机械臂末端目标。

因此需要：

Plain Text 物体中心 + 箱体尺寸补偿 + 安全裕量 ↓ 夹爪目标位置

目的：

保证夹爪接触位置合理；

避免夹爪插入物体；

提高抓取成功率。

# 4. 抓取动作流程

机械臂1抓取过程采用阶段化设计：

Plain Text APPROACH 接近目标 ↓ GRASP 到达抓取位置 ↓ CLOSE_WAIT 夹爪闭合并等待稳定 ↓ LIFT 抬升物体 ↓ RETREAT 撤离目标区域

设计目的：

避免：

夹爪未夹紧立即运动；

箱体掉落；

运动过程中发生碰撞。

# 5. PlacePlanner（放置规划模块）

## 功能

负责根据目标放置位置生成释放动作。

输入：

Plain Text place_world_xyz

表示：

物体最终中心位置。

注意：

该坐标不是机械臂末端目标位置。

处理流程：

Plain Text 目标物体中心 ↓ 箱体高度补偿 ↓ 计算释放高度 ↓ 生成释放Pose ↓ IK求解 ↓ 生成放置轨迹

目标：

保证：

箱体底面接触目标平面；

不出现悬空放置；

不发生明显穿透。

# 6. OfficialKDLAdapter（官方运动学接口）

## 功能

负责调用官方提供的运动学计算模块。

主要功能：

### 正运动学 FK

输入：

Plain Text 关节角

输出：

Plain Text 末端位姿

### 逆运动学 IK

输入：

Plain Text 目标Pose

输出：

Plain Text IKResult

设计原则：

不重复实现KDL算法；

不修改官方运动学逻辑；

只作为规划模块与运动学模块之间的适配层。

# 7. SafetyChecker（安全检查模块）

负责在生成动作前进行基础安全检查。

主要包括：

## 7.1 目标距离检查

检查：

Plain Text 机器人基座 到 目标物体 距离

避免生成明显不可达目标。

## 7.2 关节变化检查

检查：

Plain Text 当前关节状态 ↓ 目标关节状态

避免：

单次动作变化过大；

产生危险跳变。

## 7.3 路径安全参数

包含：

抓取前安全距离；

抬升高度；

撤离距离；

放置下降限制。

# 8. TrajectoryGenerator（轨迹生成模块）

负责将多个动作阶段转换为连续轨迹。

输入：

Plain Text JointWaypoint

输出：

Plain Text JointTrajectory

轨迹生成考虑：

关节变化量；

滑轨移动距离；

动作阶段时间。

目标：

保证：

运动连续；

速度变化平滑；

满足比赛时间要求。

# 9. 数据流说明

完整任务流程：

Plain Text 视觉识别目标 ↓ 获取物体中心 ↓ ArmPlanner接收目标 ↓ 判断任务类型 ↓ 抓取规划 / 放置规划 ↓ 生成末端Pose ↓ 调用KDL进行IK ↓ 获得关节目标 ↓ 生成JointTrajectory ↓ 提交动作请求 ↓ 机器人执行

# 10. 设计原则

## 10.1 模块隔离原则

机械臂规划模块只负责：

Plain Text 规划

不负责：

Plain Text 控制

避免：

模块耦合；

调试困难；

影响其他团队模块。

## 10.2 接口稳定原则

开发过程中：

保持：

数据结构稳定；

函数接口稳定；

模块职责稳定。

禁止：

修改公共接口；

破坏已有完成模块。

## 10.3 稳定优先原则

比赛环境中：

优先保证：

Plain Text 成功执行率 > 算法复杂度

因此采用：

简洁规划；

参数化调整；

明确失败处理。

# 11. 当前模块特点总结

优势：

架构清晰；

符合团队模块化要求；

使用官方运动学接口；

支持尺寸补偿；

支持分阶段动作规划；

具备基础安全保护。

后续可优化方向：

更精确的物体姿态利用；

更完善的碰撞检测；

基于执行反馈的闭环调整。

# 12. 总结

机械臂1规划模块采用：

Plain Text 感知输入 ↓ 任务规划 ↓ 运动学求解 ↓ 轨迹生成 ↓ 统一执行

的软件架构。

通过模块化设计，使机械臂1能够在保证接口稳定的基础上完成目标抓取、搬运和放置任务，同时满足比赛环境下对稳定性、安全性和可维护性的要求。